# 3.2 Objetivo geral

Desenvolver e validar um sistema embarcado completo, constituído por uma estação meteorológica, integrando hardware baseado no ESP32 e software composto por backend em Python e dashboard web interativo, para coleta e disponibilização de dados ambientais em tempo real.

Esta seção documenta a solução construída para atingir esse objetivo. Ela complementa a contextualização apresentada na introdução e utiliza os termos definidos na seção 3.4, mas descreve o contrato realmente implementado no protótipo. Quando a implementação difere de um modelo apenas sugerido, a diferença é indicada de forma explícita.

## 3.2.1 Escopo da integração

O objetivo geral não se restringe à leitura isolada de um sensor nem à construção isolada de uma página. Ele exige que a medição percorra um caminho completo: o sensor é lido pelo microcontrolador, a leitura é transmitida por rede, recebida e validada por um programa no computador, armazenada em banco relacional e, por fim, apresentada em uma interface web. O protótipo organiza esse caminho nas três camadas usuais da Internet das Coisas: percepção, rede e aplicação.

Na percepção estão o ESP32, o firmware em MicroPython e os sensores. Na rede estão o Wi-Fi e o protocolo MQTT, com o broker público HiveMQ como intermediário. Na aplicação estão o backend Python, a validação matemática, o SQLite, a API Flask e o dashboard em HTML, CSS e JavaScript.

## 3.2.2 Arquitetura implementada

O fluxo efetivo do protótipo é o seguinte: ESP32, Wi-Fi, MQTT, broker HiveMQ, backend Python, validação, SQLite, API Flask e dashboard. O firmware publica uma mensagem a cada cinco segundos. O backend assina o mesmo tópico, aceita somente mensagens válidas e grava cada leitura com data e hora. O navegador consulta a API no mesmo intervalo e atualiza cartões, gráficos e mapa sem recarregar a página.

O broker utilizado é broker.hivemq.com, na porta 1883. O tópico único do protótipo é universidade/sensores/estacao. Essa escolha atende ao endereço definido para o projeto e permite que a placa e o computador se comuniquem sem que o ESP32 precise conhecer o endereço do servidor Flask.

## 3.2.3 Firmware e circuito

O firmware está em esp32/main.py e foi escrito em MicroPython. Ao iniciar, ele conecta o ESP32 à rede, abre a comunicação MQTT e prepara os periféricos. No loop principal, lê os sensores aproximadamente a cada dois segundos, publica o conjunto de medidas a cada cinco segundos e atualiza um display OLED SSD1306. Se a rede ou o broker falharem, a leitura local continua e uma nova tentativa de conexão é feita depois. As medidas produzidas durante a falha não ficam armazenadas na placa.

O circuito de simulação está descrito em esp32/diagram.json, com a placa ESP32 DevKit C V4. As ligações definidas pelo projeto são:

| Elemento | Conexão | Grandeza apresentada |
| --- | --- | --- |
| DHT22 | GPIO 14, 3,3 V e GND | Temperatura em °C e umidade relativa |
| BMP180 | I2C: SDA no GPIO 21 e SCL no GPIO 22 | Pressão atmosférica em hPa |
| MQ-135 | Saída analógica no GPIO 34 | ADC de 0 a 4095 e classificação qualitativa |
| LDR | Saída analógica no GPIO 35 | ADC bruto e percentual relativo |
| Pluviômetro | Contato no GPIO 13 e GND | Chuva acumulada desde a inicialização |
| OLED SSD1306 | Mesmo barramento I2C do BMP180 | Visualização local das leituras |

O enunciado acadêmico menciona o BMP280. O protótipo mantém o BMP180, pois os dois sensores não são intercambiáveis e a substituição exigiria outro componente e outro driver. O nome BMP180 foi preservado no firmware, no circuito, na API e no dashboard. O firmware atual não calcula altitude.

O MQ-135 não é tratado como concentração em ppm. O valor enviado é a leitura do conversor analógico-digital, acompanhada de uma classificação indicativa: Ar Limpo abaixo de 1200, Ar Moderado entre 1200 e 2499 e Ar Poluído a partir de 2500. No Wokwi não há componente nativo de MQ-135; um potenciômetro simula somente essa saída analógica. Da mesma forma, o percentual do LDR não representa iluminância em lux.

O pluviômetro é tratado como um contato digital. Um novo pulso só é contado quando o intervalo desde o pulso anterior é superior a 50 ms, reduzindo ruído mecânico. Cada pulso soma 0,25 mm ao acumulado desde que a placa foi ligada. Esse fator precisa ser confirmado no equipamento físico, pois depende do volume do reservatório do sensor.

## 3.2.4 Payload transmitido

A mensagem MQTT é um objeto JSON. O modelo ilustrativo apresentado na definição de payload da seção 3.4 não foi adotado literalmente. O firmware já nomeava cada campo pelo sensor correspondente, e o backend preservou esses nomes para não ocultar a origem das medidas. A carga útil implementada possui a seguinte estrutura:

{
  "dht22_temp": 24.5,
  "dht22_umi": 61.0,
  "pressao_hpa": 1012.4,
  "mq135_valor": 843,
  "mq135_status": "Ar Limpo",
  "ldr_valor": 2048,
  "luminosidade": 50.01,
  "chuva_mm": 1.25
}

A data e a hora não são geradas pelo ESP32. O backend registra o instante do armazenamento em UTC, no formato ISO 8601. Assim, o histórico permanece ordenado mesmo que o relógio da placa não esteja configurado. Também não há, nesta versão, identificador de múltiplas estações nem coordenada medida em campo dentro do payload.

## 3.2.5 Recepção, validação e banco de dados

O arquivo app.py inicia ao mesmo tempo o servidor Flask e um assinante MQTT em segundo plano. O assinante, implementado em mqtt_service.py com a biblioteca Paho MQTT, conecta-se ao HiveMQ e encaminha cada mensagem à validação. O reloader de depuração permanece desligado para que não sejam criados dois assinantes ao mesmo tempo.

A função validar_payload, em validation.py, aplica proposições lógicas antes de qualquer gravação. A mensagem precisa ser JSON em formato de objeto e conter exatamente os oito campos esperados. Os números precisam ser finitos. Booleanos não são aceitos como valores numéricos. As faixas adotadas são: temperatura de -40 °C a 80 °C, umidade de 0% a 100%, pressão de 300 hPa a 1100 hPa, leituras ADC de 0 a 4095 e luminosidade de 0% a 100%. A classificação do ar precisa corresponder aos limites do ADC, o percentual do LDR precisa corresponder ao seu valor bruto e a chuva precisa ser múltipla de 0,25 mm. Mensagens inválidas são registradas no terminal e descartadas.

O arquivo database.py cria automaticamente o SQLite estacao.db. A tabela leituras possui identificador inteiro, timestamp e os oito campos do payload. Há um índice pela data. Cada operação abre e fecha a própria conexão, o que evita manter o arquivo bloqueado. O banco não é versionado, pois seu conteúdo depende das medições recebidas durante a execução.

## 3.2.6 API e dashboard interativo

A API oferece os recursos necessários para a interface consultar os dados já validados. Quando ainda não existe leitura, a resposta informa essa ausência e não inventa valores.

| Recurso | Função |
| --- | --- |
| GET / | Entrega a página do dashboard |
| GET /api/dados | Retorna a última leitura válida |
| GET /api/historico?limite=40 | Retorna o histórico em ordem cronológica |
| GET /api/estacao | Informa o ponto demonstrativo do mapa |
| GET /api/distancia | Calcula o vetor e a distância até um clique no mapa |

O dashboard está em templates/index.html. Ele apresenta temperatura, umidade, pressão, qualidade relativa do ar, luminosidade e precipitação, com o nome do sensor e a unidade correspondentes. A consulta à API ocorre a cada cinco segundos. Dois gráficos de linha mostram a evolução recente de temperatura e umidade e de pressão e luminosidade. A página se reorganiza em telas menores e informa quando a API não responde.

O mapa usa Leaflet e os mapas do OpenStreetMap. O ponto exibido tem latitude -15 e longitude -47 e está identificado como coordenada ilustrativa, não como posição medida da estação. Ao clicar em outro ponto, geo.py calcula o deslocamento para leste e para norte, a distância vetorial pela hipotenusa desses componentes e a distância geográfica pela fórmula de haversine. Esse recurso atende à visualização espacial do dashboard, sem apresentar uma localização de campo que o protótipo não possui.

A interface não exige cadastro ou senha. Entretanto, nesta etapa ela é executada localmente pelo Flask, normalmente em http://127.0.0.1:5000. A disponibilização irrestrita na internet ainda depende de publicação do servidor e não foi realizada.

## 3.2.7 Validação realizada

A validação do objetivo geral foi dividida conforme o que podia ser comprovado em cada ambiente. No computador, a suíte tests/test_backend.py executou 15 testes automáticos. Eles verificam payload válido, JSON malformado, campo ausente, valor fora da faixa, tipo incompatível, incoerência entre sensores, gravação e consulta ao SQLite, respostas da API e cálculo geográfico.

Também foi realizada uma prova de integração com o broker: uma mensagem válida publicada no tópico foi recebida pelo Python, gravada no SQLite e exibida nos cartões, nos gráficos e na API. Uma mensagem inválida foi rejeitada e não aumentou a quantidade de registros. O clique no mapa produziu os componentes leste e norte e as duas distâncias. Em viewport de 390 pixels, a página não apresentou rolagem horizontal.

O circuito e o firmware estão preparados para o Wokwi, inclusive com o firmware MicroPython e o arquivo wokwi.toml, mas a simulação não foi executada neste ambiente. A montagem e a coleta na placa física também ainda não foram testadas. Por isso, o resultado comprovado até aqui é o fluxo de software e de rede no computador, e não a medição física dos sensores.

## 3.2.8 Organização dos arquivos

| Arquivo | Papel no sistema |
| --- | --- |
| esp32/main.py | Firmware: sensores, Wi-Fi, MQTT, OLED e reconexão |
| esp32/ssd1306.py | Controle do display OLED |
| esp32/diagram.json | Circuito usado no simulador Wokwi |
| esp32/wokwi.toml | Configuração do simulador e do firmware MicroPython |
| mqtt_service.py | Assinatura do tópico e reconexão ao broker |
| validation.py | Regras matemáticas e lógicas do payload |
| database.py | Criação, inserção e consulta do SQLite |
| geo.py | Ponto demonstrativo e distâncias vetorial e geográfica |
| app.py | Inicialização do Flask, do MQTT e das rotas da API |
| templates/index.html | Dashboard responsivo, gráficos e mapa |
| tests/test_backend.py | Testes automáticos do backend |
| requirements.txt | Dependências Flask e Paho MQTT |
| README.md | Execução, testes e migração para a placa física |

## 3.2.9 Limitações e continuidade

O protótipo cumpre a integração pedida no objetivo geral, mas suas medições devem ser apresentadas como monitoramento de baixo custo. O broker público não autentica quem publica; a validação reduz o efeito de mensagens estranhas, sem eliminá-lo. A chuva representa o acumulado desde a inicialização, não a intensidade horária. O MQ-135 e o LDR não estão calibrados para ppm e lux. O BMP180 permanece no lugar do BMP280 citado no enunciado, e não há altitude calculada.

A migração para a placa física consiste em gravar o MicroPython, enviar main.py e ssd1306.py, substituir a rede Wokwi-GUEST por uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e conferir as tensões dos módulos antes da ligação. Saídas de 5 V não devem ser conectadas diretamente aos GPIO nem ao BMP180. As condições elétricas específicas dos módulos comprados, como o divisor do MQ-135 e o resistor do DHT22, precisam ser confirmadas no hardware real. O procedimento detalhado está no README do projeto.

## Referências

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet. Xangai: Espressif Systems, 2023.

FIELDING, Roy Thomas. Architectural styles and the design of network-based software architectures. 2000. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000.

ISO/IEC 20922:2016. Information technology: Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1. Genebra: ISO, 2016.

MICROPYTHON. MicroPython documentation. Disponível em: https://docs.micropython.org. Acesso em: 2 out. 2026.

SQLITE CONSORTIUM. SQLite documentation. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 2 out. 2026.

WOKWI. Wokwi documentation. Disponível em: https://docs.wokwi.com. Acesso em: 2 out. 2026.

ZANELLA, Andrea et al. Internet of Things for Smart Cities. IEEE Internet of Things Journal, v. 1, n. 1, p. 22-32, fev. 2014.