# 3.4. Definição de Termos-Chave

Esta seção apresenta os conceitos técnicos essenciais para a compreensão do projeto da Estação Meteorológica com ESP32. Para cada termo, detalha-se o conceito direto, o funcionamento em IoT e a aplicação prática no projeto (com firmware em MicroPython, simulação no Wokwi e envio de dados dos sensores DHT22, BMP280, MQ-135, LDR e pluviômetro para dashboard web).

## 3.4.1 Firmware (com MicroPython)

- Conceito Direto: Software embarcado gravado em memória não volátil para controle direto do hardware (BARR; MASSA, 2006). No projeto, utiliza-se o MicroPython (implementação enxuta do Python 3 para microcontroladores) (MICROPYTHON, 2026).

- Funcionamento em IoT: O ciclo abrange inicialização de periféricos, leitura de sensores, tratamento e transmissão de dados via rede. O MicroPython gerencia esses passos através dos scripts boot.py e main.py e de módulos como machine (pinos, ADC, I2C, interrupções), network (Wi-Fi), dht e umqtt.simple.

- Aplicação no Projeto: O firmware em MicroPython realiza a leitura do DHT22 (temperatura/umidade), BMP280 (pressão via I2C), MQ-135 e LDR (entradas analógicas via machine.ADC), contagem de pulsos do pluviômetro (interrupções via Pin.irq) e envio dos dados via Wi-Fi/MQTT.

## 3.4.2 Simulador Wokwi

- Conceito Direto: Plataforma online para prototipagem e simulação virtual de circuitos eletrônicos e firmware para ESP32 em tempo real no navegador (WOKWI, 2026).

- Funcionamento em IoT: Emula circuitos e conexões de rede através da Wi-Fi virtual Wokwi-GUEST, permitindo testar o envio de mensagens MQTT/HTTP antes da montagem física.

- Aplicação no Projeto: Utilizado como etapa prévia de validação virtual para testar a lógica do firmware em MicroPython, a leitura dos sensores e a transmissão de mensagens sem risco de danos ao hardware.

## 3.4.3 Telemetria

- Conceito Direto: Processo de medição automatizada de grandezas físicas e sua transmissão remota a uma central de monitoramento (ASHTON, 2009).

- Funcionamento em IoT: Opera como um fluxo contínuo de aquisição, tratamento, transmissão (Wi-Fi, MQTT/HTTP) e recepção/exibição em dashboards.

- Aplicação no Projeto: Permite enviar as leituras da estação periodicamente para visualização no dashboard web em tempo quase real e geração de histórico.

## 3.4.4 Microcontrolador ESP32

- Conceito Direto: System on a Chip (SoC) de baixo custo e baixo consumo com processador dual-core Xtensa LX6, Wi-Fi e Bluetooth nativos (ESPRESSIF SYSTEMS, 2023).

- Funcionamento em IoT: Atua como nó de borda (edge node), conectando sensores físicos à nuvem e operando sob lógica de 3,3 V.

- Aplicação no Projeto: Executa o firmware em MicroPython e processa os sensores: DHT22 (pino digital), BMP280 (I2C), MQ-135 e LDR (bloco ADC1) e pluviômetro (interrupção digital).

## 3.4.5 Protocolo MQTT

- Conceito Direto: Protocolo leve de mensageria publicação/assinatura (publish/subscribe) projetado para IoT (ISO/IEC 20922:2016).

- Funcionamento em IoT: Desacopla a comunicação entre publicadores e assinantes por meio de um broker intermediário utilizando tópicos (ex: estacao/01/dados).

- Aplicação no Projeto: O ESP32 atua como publicador transmitindo leituras ao broker, enquanto o backend/dashboard assina o tópico para atualizar os gráficos em tempo quase real.

## 3.4.6 API RESTful

- Conceito Direto: Interface baseada na arquitetura REST que manipula recursos via métodos HTTP (GET, POST, etc.) utilizando formato JSON (FIELDING, 2000).

- Funcionamento em IoT: Intermedeia a troca de dados entre banco de dados, dispositivos e aplicações web.

- Aplicação no Projeto: Serve como camada de integração entre o banco de dados e o dashboard web. Exemplos de rotas previstas: POST /api/v1/leituras (recebimento), GET /api/v1/leituras/ultima (última leitura) e GET /api/v1/estacoes (mapa).

## 3.4.7 Payload

- Conceito Direto: Carga útil e relevante de um pacote de dados, excluindo cabeçalhos de controle (BRAY, 2017).

- Funcionamento em IoT: Estrutura em formato JSON as medições codificadas pelo firmware e interpretadas pelo servidor.

- Aplicação no Projeto: Formato unificado contendo ID da estação, timestamp, leituras dos sensores e localização:

Código 1: Modelo sugestivo da estrutura do payload JSON da estação{

"estacao_id": "EST-01",

"timestamp": "2026-09-28T14:30:00-03:00",

"temperatura_c": 24.6,

"umidade_pct": 61.2,

"pressao_hpa": 1013.4,

"qualidade_ar_ppm": 412,

"luminosidade_pct": 78,

"chuva_mm": 0.4,

"localizacao": { "lat": -23.5505, "lon": -46.6333 }

}

(Nota: Chaves e intervalos são modelos de referência ajustáveis na implementação da API).

## 3.4.8 Geolocalização Vetorial

- Conceito Direto: Representação geográfica por pontos vetoriais e coordenadas (latitude/longitude em WGS 84) associadas a atributos (BUTLER et al., 2016).

- Funcionamento em IoT: Mapeia dispositivos físicos em plataformas WebGIS/GeoJSON para consulta espacial.

- Aplicação no Projeto: Exibe a estação no mapa do dashboard como um marcador vetorial interativo.

## 3.4.9 Quadro Síntese dos Termos-Chave

Quadro 1: Síntese dos termos-chave no fluxo da estação meteorológica

| Etapa / Categoria | Descrição e Papel no Fluxo do Sistema |
| --- | --- |
| Prototipagem (Wokwi) | Valida o circuito, a lógica em MicroPython e a conectividade antes da montagem física. |
| Hardware (ESP32) | Lê os sensores e provê a conexão Wi-Fi. |
| Firmware (MicroPython) | Controla a leitura dos sensores e formata as mensagens. |
| Payload (JSON) | Reúne medições, horário e coordenadas em mensagem estruturada. |
| Transporte (MQTT) | Envia as leituras em tempo quase real ao broker. |
| Integração (API RESTful) | Intermedeia as requisições do dashboard ao banco de dados. |
| Contexto Espacial (Geolocalização Vetorial) | Posiciona a estação em mapa interativo. |
| Processo Global (Telemetria) | Engloba o ciclo completo de coleta remota e exibição. |

## Referências

- ASHTON, K. That ‘Internet of Things’ thing. RFID Journal, 2009.

- BARR, M.; MASSA, A. Programming embedded systems. O’Reilly, 2006.

- BRAY, T. (ed.). The JSON data interchange format. RFC 8259, IETF, 2017.

- BUTLER, H. et al. The GeoJSON format. RFC 7946, IETF, 2016.

- ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 series datasheet, 2023.

- FIELDING, R. T. Architectural styles and the design of network-based software architectures. Tese, 2000.

- ISO/IEC 20922:2016: Information technology – MQTT v3.1.1, 2016.

- MICROPYTHON. MicroPython documentation, 2026.

- WOKWI. Wokwi documentation, 2026.